- TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Fagyásgátló szélvédő mosó folyadék koncentrátum

- KN kód: 38 20 00 00

Termék kód: R10

| Vizsgált paraméterek | Határértékek | Vizsgálati módszer |
| --- | --- | --- |
| Alkohol (V/V %) | 92-96 | Anton-Paar |
| Acetaldehid (g/AHL) | <20 | GC |
| Összes savtartalom ecetsavban kifejezve (g/AHL) | <20 | 3-2-1/2002 Irányelv szerint |
| Etil-acetát-tartalom, (m/m%) | 0,1-0,6 | GC |
| Magasabbrendű alkohol tartalom 2-metil-1-propanolban kifejezve (m/m %) | 0,1-0,6 | GC |
| Metil-alkohol tartalom (g/AHL) | <850 | GC |
| Sűrűség, (g/cm³ | 0,7800-0,8300 |  |
| Szárazanyag tartalom (g/100 cm³ | <0,3 | MSZ EN 12880:2000 gravimetria |
| Fagyáspont | < -90 Cº |  |
| Monoetilén-glikol (kg/100kg) | ≥1,10 |  |
| Denatónium benzoát, g/AHL | ≥ 0,83 |  |
| Anionos tenzid felületaktív anyag (kg/100kg) | ≥ 0,2 |  |

Megjegyzés: A termék legalább -40 Cº fagyáspontnak megfelelő alkoholtartalomra történő, vagy annál nagyobb mértékű hígítása esetén megfelel az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 69. pontjában előírt metanol határértéknek.

Kunfehértó, 2020-03-19.

……………………………..

laborvezető