MINŐSÉGI  BIZONYLAT

Név:		XILIT	 (XIVIA)					Gyártás ideje:    2017.09.09.

Minőség:	USP/EP/FCC/E967					Lejárat ideje:	   2020.09.08.

Bach-szám:	4353087114						Bizonylat kelte: 2017.10.02.

Származás:	Dánia							Kiszerelés:	   25 kg

Vizsgálatok				Követelmények		Eredmények

Leírás:				fehér kristályos por		megfelel

Oldat külleme:			előírás szerint 			megfelel

Tartalom (szárított anyagra):	98,5 – 101,0%			99,6%

Nedvességtartalom:			max. 0,20%			0,10%

pH (10%):				5,0 – 7,0			5,8

Más többértékű alkoholok:		max. 1,0%			< 0,2%

Szemcseméret:

> 2,4 mm:			0%				0%

< 0,15 mm:			0 – 7%				2%

Garantált értékek:

Olvadáspont:				92,0 - 96,0ºC

Szín (ICUMSA):			max. 15

Redukáló cukrok:			max. 0,2%

Szulfáthamu:				max. 0,10%

Nehézfémek:				max. 1 mg/kg    (0,0001%)

Ólom:					max. 0,3 mg/kg (0,00003%)

Arzén:					max. 0,5 mg/kg (0,00005%)

Nikkel:				max. 1 mg/kg    (0,0001%)

Klorid:				max. 40 mg/kg  (0,004%)

Szulfát:				max. 50 mg/kg  (0,005%)

Minősítés: A termék megfelel az USP/EP/FCC/E967 követelményeinek.

A minőségi bizonylat a gyártó eredeti analízise alapján, elektronikus úton készült, aláírás nélkül érvényes.