MINŐSÉGI  BIZONYLAT

Név:		LAPZSELATIN (pig skin 200 bloom)		Lejárat ideje:	    2021.03.28.

Minőség:	étkezési, specifikáció szerint			Bizonylat kelte:  2018.03.28.

Bach-szám:	23545/1						Kiszerelés:	    25 kg

Származás:	Németország

Vizsgálatok				Követelmények		Eredmények

Alapanyag:				100% disznó bőr

Bloom szám:				+/- 200 bloom			210 bloom

Zavarosság:				max. 50 NTU			17 NTU

pH:					4,9 - 5,6			5,6

Nedvesség (105ºC):			max. 15%			≤ 15%

Hamu:				max. 2%			≤ 2%

Hidrogén-peroxid:			max. 10  ppm  (0,001%)	≤ 10  ppm

Kéndioxid:				max. 10  ppm  (0,001%)	≤ 10  ppm

Ólom:					max. 5 ppm     (0,0005%)	≤  5   ppm

Arzén:					max. 1 ppm     (0,0001%)	≤  1   ppm

Kadmium:				max. 0,5 ppm  (0,00005%)	≤ 0,5 ppm

Higany:				max. 0,15ppm (0,000015%)	≤ 0,15ppm

Króm:					max. 10 ppm   (0,001%)	≤ 10  ppm

Réz:					max. 30 ppm   (0,003%)	≤ 30  ppm

Cink:					max. 50 ppm   (0,005%)	≤ 50  ppm

Mikrobiológia:

- összes aerob csíraszám:		max. 1000/g			≤ 1000/g

- szulfit redukáló  anaerob bakt.:  max.     10/g			≤     10/g

- E. coli:				0 / 10g				0 / 10g

- Salmonella:				0 / 25g				0 / 25g

Minősítés: A termék megfelel a specifikáció követelményeinek.

A minőségi bizonylat a gyártó/szállító eredeti analízise alapján, elektronikus úton készült, aláírás nélkül érvényes.